天 津 科 技 大 学 文 件

津科大发〔2015〕193号

关于印发《天津科技大学危险化学品管理

实施细则》的通知

各学院、各单位、机关各部门：

为进一步规范和加强我校危险化学品的安全管理，严防事故发生，保障学校师生员工生命财产安全，建设生态化绿色校园环境，实验室与设备管理处根据国家、地方有关部门文件要求，结合我校使用危险化学品的现状，制定了《天津科技大学危险化学品管理实施细则》，经校长办公会通过，现将《天津科技大学危险化学品管理实施细则》印发给你们，请遵照文件精神，做好本单位危险化学品管理工作。

附件：天津科技大学危险化学品管理实施细则

2015年11月25日

附件：

天津科技大学危险化学品管理实施细则

第一章    总 则

第一条  为进一步规范和加强我校危险化学品的安全管理，严防事故发生，保障学校师生员工生命财产安全，建设生态化绿色校园环境，根据中华人民共和国《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号）、《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号））、《天津市危险化学品企业安全治理规定》（2015年津政令第22号令）的有关规定，结合我校实际，制定本细则。

第二条  本细则中所指危险化学品是指按照《危险化学品名录》中包含的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品。

第三条  本细则适用于天津科技大学校内所有涉及危险化学品的教学、实验、科研和生产场所及其活动的安全监督与管理，包括申请、审批、采购、运输、储存、领取、使用及废弃处置实施全过程，所涉及的相关部门和责任人，依照分工履行职责。凡由于违反本细则或管理工作不到位，造成实验室安全事故的，将按学校有关规定进行处理。

第四条  学校提倡实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学物品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，以降低其危险性；必须排放的废弃化学品，其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。

第二章   管理体制

第五条  危险化学品的安全管理实行学校、学院、实验室、使用者分级负责制，由保卫处、实验室与设备管理处负责危险化学品的归口管理，代表学校行使安全管理职能。管理职能划分：

（一）保卫处负责全校危险化学品的安全监督管理工作，代表学校与公安机关协调相关工作，并按照公安机关要求代表学校与各学院签订危险化学品安全管理责任书。

（二）实验室与设备管理处负责危险化学品的制度建设，危险化学品购置审批手续办理和危险化学品的集中采购、运输、储存及保管工作。负责废弃危险化学品处置的监督管理工作。

（三）学院负责本单位的危险化学品安全管理工作。各学院行政主要负责人是本单位的实验室安全责任人，全面负责本单位的实验室安全工作。院长可明确一名院领导作为实验室管理工作负责人并确定一名专（兼）职管理人员协助负责人开展此项工作；该领导及管理人员，必须对工作认真负责，熟悉业务，工作相对稳定，不得任意调换。以上二人负责制定本单位危险化学品安全管理规章制度；落实安全责任制和责任人；落实本学院危险化学品储存库房的管理工作，负责本单位危险化学品的保管；督促各实验室加强危险化学品的安全管理，杜绝安全事故的发生。

第六条  危险化学品使用单位承担危险化学品安全的直接管理责任，应当明确责任分工，建立健全危险化学品安全管理责任制，明确具体安全管理职责，严格执行相关技术规范和操作规程，制定相应的危险化学品事故处理应急措施，指定专人对危险化学品进行管理。

第七条  学院要对本院实验室师生员工进行安全教育，组织必要的安全学习和技术培训，提高全体人员的安全管理意识和安全使用水平。确保危险化学品安全管理措施落实，并及时、按时向监管部门上报本单位危险化学品管理情况。

第八条  凡使用危险化学品的单位，必须接受相关职能部门的监督和检查，不得有拒绝和阻挠现象的发生。发现危险化学品事故隐患时，相关职能部门应发出立即停止使用的通知，并提出相应的整改建议。

第三章  危险化学品的购买与运输

第九条  学校不允许购买和使用剧毒化学品及第一类易制毒化学品，如实验需求必须使用，应联系到有资质使用这类化学品的其他学校或科研单位进行实验。

第十条  每学期放假前两周，各实验室对下学期实验使用的危险化学品进行网上计划申报，填写《天津科技大学申请使用危险化学品审批表》，详细填写所属实验项目名称、实验反应流程及危险化学品用量，使用责任人签字确认，实验室负责人和学院负责人逐级审核签字并加盖院级公章，属于教学实验的需经教务处审核，属于科研项目的需经科技处审核，实验室与设备管理处负责汇总后，分批报公安局办理申购手续。

第十一条  国家管控的危险化学品（含易制毒化学品、爆炸品、易制爆化学品）由实验室及设备管理处指派专人负责集中采购，按照国家的有关规定办理相关的购置手续，到具有国家认可资质的供应商处购买。

第十二条  购买危险化学品必须通过学校的正常渠道，严禁私自购买、运输、携带危险化学品。严禁私自转让或借用危险化学品。

第十三条  危险化学品必须使用专门的车辆运输，装运时不得客货混装，禁止随身携带、夹带危险化学品乘坐公共交通工具。

第四章 危险品化学的储存

第十四条  危险化学品应按有关安全规定存放在条件完备的专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并根据危险物品的种类和性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒、调湿、消除静电、防护围堤等安全设施。各使用单位不具备储存条件的应储存在学校专用仓库。

第十五条  危险化学品储存、保管必须符合国家有关规定，并指定专人进行保管。

（一）建立相应的危险化学品储存与管理规章制度，落实安全责任制。

（二）设立专（兼）职化学危险品库房保管人员，库房保管人员必须经过培训，具有相应的资质。

（三）库房保管人员对新购入的化学危险品，必须严格按采购计划及合同进行验收，并及时入库存放。

（四）危险化学品应当分类分项存放，间距应达到规定的安全距离，不得超量储存。严禁将性质互相抵触或灭火方法不同的危险化学品混放在一起。

（五）危险化学品库房外30米范围内严禁烟火。进入化学危险品库房必须交出随身携带的火种，杜绝一切可能产生火花的因素。

（六）危险化学品库房必须配备必要的、性能适用的消防器材及报警和防护设施。

（七）对于遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水地点存放。

（八）对于受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

（九）蒸汽有毒或蒸汽与空气混合后容易引起爆炸的物品，必须将瓶塞严密封闭，并放置在阴凉处，同时注意通风。

（十）严禁将盛放易燃或自燃气体的气瓶、油脂或带油污的物品与氧气瓶存放在一起。

（十一）盛装压缩气体的钢瓶，必须按规定定期进行技术检验；实验室内的钢瓶必须有效固定。

（十二）存放易燃、易爆物品的仓库和实验室，夏季必须采取防暑降温措施。

（十三）危险级别较高的易燃、易爆化学品必须放在安全柜内，并且严格实行“双人双锁”保管。

（十四）实验室及走廊等不准囤积危险化学品，对于少量的实验多余试剂，须分类分项存放，保持通风、远离热源和火源。

（十五）对储存的危险化学品，应定期进行检查，防止变质、自燃或爆炸事故。

（十六）发现危险化学品丢失、被盗时，必须立即报告上级领导和保卫部门。

第五章 危险化学品的领取

第十六条  实验室与设备管理处按申购计划购回国家管控的危险化学品后及时将相关信息上传至试剂采购平台，使用人通过采购平台向实验室与设备管理处进行购买和领取。

第十七条  各单位应根据实际需要领取危险化学品，领取时需双人（其中一人必须是学校在编的教学或科研人员），携带一卡通等有效证件，做到“随用随领”，不得超量领取和储存危险化学品。

第十八条  为确保实验室的安全，危险化学品的领取实行限额制度，一般危险品总领取量最多不超过一周实验用量；危险级别较高的化学品，应根据具体需求，精确计算用量，按照一日一次的用量一次性使用完毕，严禁存放在实验室。如因实验需要必须使用大量危险化学品，须出具经院级领导审核签字并加盖公章的书面情况说明，由保卫处和实验室与设备管理处审核后方可领取，并控制每日领取量。

第十九条  领取危险化学品时，须仔细核对品名、规格、数量和检查包装，确认无误后，方可签收。领取危险化学品后应及时返回实验室或使用地点，不得携带危险化学品到别处办理其它事情，严禁携带危险化学品进入公共场所和其它重要场所。

第六章 危险化学品的使用

第二十条  使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

第二十一条  使用危险化学品的单位与个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格落实安全防护措施，并确保双人实验。使用单位在危险化学品工作场所应建立事故应急处理方案和落实措施。

第二十二条 使用易燃、易爆、腐蚀、助燃压缩气体的单位，气体钢瓶要存放在安全地方（单独房间或加锁铁柜内）室内存放钢瓶数目不宜过多；容易引起燃烧、爆炸的不同类气体必须分开存放；不可靠近热源和火源；不得使用过期、未经检验和不合格的气瓶，各种气瓶必须按期进行技术检验。

氢气瓶应于室外存放或储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过30℃，远离火种、热源。且应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。

第二十三条  学生在使用化学危险品前，实验指导老师必须对学生进行操作规程培训、讲清注意事项及应急处置办法。整个实验过程，要加强巡视和指导，并采取必要的安全防护措施，实验结束后必须做好危险化学品残留物清理工作，严禁学生把危险化学品带出实验室和在实验过程中打闹嬉戏。

第二十四条  使用危险化学品时，应在良好通风条件下进行，对每一瓶危险化学品，使用单位必须有完整的使用记录，其内容包括使用时间、使用地点、使用人、使用数量、残液处置办法等（详见《危险化学品使用记录表》）。

第二十五条  实验室领取的危险级别较高、学校集中管理的危险化学品，有多余或当天使用不完的，必须立即退还危险化学品库房，严禁使用人自行保管。

第七章 废弃危险化学品的处置

第二十六条  实验室与设备管理处和保卫处负责危险废弃物的管理、处置相关手续的办理及转移等工作。各学院负责收集、暂存本单位各实验室产生的危险废弃物，并配合实验室与设备管理处和保卫处做好危险废弃物转移工作。

第二十七条  各相关单位必须建立健全本单位实验室废弃物处置管理的组织体系。各相关单位必须安排专职负责人负责本单位实验室废弃物的处置收集、暂存等管理工作；各实验室（中心）必须指定专人具体负责本实验室（中心）废弃物的收集、暂存工作。各相关单位将实验室废弃物专职管理人员信息报实验室与设备管理处备案。

第二十八条 危险化学品使用过程中产生的废气、废液、废渣、粉尘等应尽可能回收利用。各使用单位须指定专人负责收集、处理、存放、监督、检查有毒、有害废液、废固的管理工作。

第二十九条 实验产生的废液、废固物质，不能直接倒入下水道或普通垃圾桶。对于低浓度的洗涤废水和无害废水可通过下水道进入废水处理系统，排放时其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。高浓度的无机废液需经中和、分解破坏等处理，确认安全后，方能倒入学校发放的专用废液桶，按第三十条处置。

第三十条 对实验使用后多余的、新产生的或失效（包括标签丢失、模糊）的危险化学品，严禁乱倒乱丢。实验室能够进行无害化处理的自行解决。对无法自行处理的危险品、爆炸品等，实验室负责将各类废弃物品分类包装（不准将有混合危险的物质放在一起）、贴好标签后送学校规定的废弃化学物品存贮（回收）点，同时将废弃危险化学品的品名、数量、成分或组成、特性、化学品安全技术说明书等技术资料提交实验室与设备管理处，实验室与设备管理处会同保卫处汇总后，报区及市环保、公安部门审批后，委托持有危险废物经营许可证的单位处置。

第三十一条 实验产生的废气应达到国家相关排放标准，未达标的应采取中和、吸收等适当措施，处理达标后排放。

第三十二条  各相关单位必须严格按照《天津科技大学实验室废弃物处置管理细则》处置实验室废弃物，禁止任何单位或者个人随意弃置实验室危险废弃物。对于违反规定的人员，学校将按有关规定给予处理，直至追究法律责任。

第八章  危险化学品事故应急救援

第三十三条  危险化学品使用单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，除初次实验时必须严格进行应急培训外，还需定期组织应急救援演练。

第三十四条  发生危险化学品事故，事故单位主要负责人应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援，并向校保卫处、实验室与设备管理处报告。

第三十五条  接到危险化学品事故报告，学校应当立即组织有关部门，在上级有关部门指导下，按照学校危险化学品事故应急预案组织实施救援，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，不得拖延、推诿。

第九章  奖励及责任追究

第三十六条  本细则的执行情况应纳入各相关单位的工作考核之中。

第三十七条  对于严格遵守危险化学品管理规定，保障安全、环保和职业健康的单位和个人予以奖励和表彰。

第三十八条  未经学校审批，擅自购买、使用、转让、销售、运输、储存和处置危险化学品的任何单位和个人，将责令停止实验，依照学校有关规定追究责任单位和使用责任人的责任，并做出相应处罚，情节严重的交由公安机关依法处理。

第三十九条  发生危险化学品事故，有关部门未依照本细则规定履行职责的，学校将依据有关规定，对负有责任的主管人员和相关责任人员做出相应处罚。

第四十条  未经培训考核，未取得上岗资格的使用责任人或使用人，学校将责令其停止实验，待使用人和使用责任人取得上岗资格后恢复实验。

第四十一条  违反本细则相关条款，造成严重后果并触犯刑律的，学校将移送司法机关处理。

第十章    附 则

第四十二条  学校公众发现、捡拾的无主危险化学品，应及时上交。由校保卫处会同实验室与设备管理处移交公安机关。

第四十三条  本细则自发布之日起施行，原学校所公布的文件与本细则有抵触的，以本细则为准，本细则若与上级主管部门的文件规定有抵触的以上级文件为准。

第四十四条  本细则由实验室与设备管理处和保卫处负责解释和修订。

附件：天津科技大学危险化学品分级管理指南

附件：

| 天津科技大学危险化学品分级管理指南 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 细类 | 管理等级 | 领用限额 | 注意事项 |
| 第1类：爆炸品 | 1.1项高氯酸和硝酸铵 | 院管 | 若项目组需要使用该化学品，需由项目负责人签字，并且只能领取一周的使用量。 | 双人领取，实验时必须双人使用，剩余药品存入危险品柜保存。要求使用者必须清楚高氯酸和硝酸铵的化学性质及使用注意事项。 |
|  | 其他爆炸品 | 校管 | 若项目组实验需要，需由项目组负责人在化学药品领取记录上签字后方能领取一次实验用量。若单次实验用量少于药品最小包装量，则按药品最小包装领用，若单次实验用量多于最小包装量，则按最小包装量的整数倍领用。 | 双人领取，实验时必须双人使用，每次实验结束后需及时将剩余药品交回。 |
| 第2类：压缩气体和液化气体 | 正在使用 | 院管 |  | 其中可燃气体和有毒气体使用前必须了解其性质、危害及使用注意事项后方能使用。 |
|  | 储备气体 | 校管 |  |  |

| 第3类：易燃液体 | 3.1项易燃液体 | 校管 | 若项目组需要使用该类化学品，需由项目负责人签字，并且只能领取一周的使用量。 | 双人领取，实验时必须双人使用，剩余药品存入危险品柜保存，不得随意放置。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2项易燃液体 | 校管 | 可以领取一周的使用量 |  |
|  | 3.3项易燃液体 | 校管 | 可以领取一周的使用量 |  |
|  | 3.4项易燃液体 | 院管 | 可由使用部门自行保管 |  |
| 第4类：易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品 |  | 校管 | 由项目组负责人在化学药品领取记录上签字后方能领取一次实验用量。若单次实验用量少于药品最小包装量，则按药品最小包装领用，若单次实验用量多于最小包装量，则按最小包装量的整数倍领用。 | 双人领取，实验时必须双人使用，每次实验结束后需及时将剩余药品交回。 |
| 第5类：氧化剂和有机过氧化物 |  | 校管 | 需由项目负责人签字，并且只能领取一周的使用量。 | 双人领取，实验时必须双人使用，每次使用剩余药品需放在药品柜中保存。其中，氧化剂不得与易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品混放，还原性氧化剂应单独存放。 |

| 第6类：毒害品 | 6.1项剧毒品 | 禁止使用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2项有毒品 | 院管 | 可以领取一周的使用量，并做好使用和保管记录。 | 双人领取，实验时必须双人使用，每次使用剩余药品需放在药品柜中保存。 |
| 第8类：腐蚀品 |  | 院管 | 可以领取一周使用量 | 双人领取，实验时必须双人使用，每次使用剩余药品需放在药品柜中保存。使用期间应注意酸性腐蚀品禁止与碱性腐蚀品混放，并做好使用和保管记录。 |

天津科技大学办公室 2015年11月25日印制