天 津 科 技 大 学 文 件

津科大发〔2015〕173号

关于印发《天津科技大学实验室危险废弃

物处置暂行规定》的通知

各学院、有关部门：

《天津科技大学实验室危险废弃物处置暂行规定》已经2015年第15次校长办公会审议通过，现印发你们，请遵照执行。原《天津科技大学实验室废弃物处理的管理规定》同时废止。

附件：天津科技大学实验室危险废弃物处置暂行规定

2015年11月17日

附件：

天津科技大学实验室危险废弃物处置暂行规定

第一章 总则

第一条 为加强实验室危险废弃物的管理，减少实验室安全隐患和防止环境污染，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令第27号）、《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》等相关法律法规及规章制度，特制定暂行规定。

第二条 规定中所称的实验室危险废弃物，是指各级各类实验室或实验场所在进行教学、科研活动等过程中产生的有害人体健康、污染环境或存在安全隐患的废弃物及其污染物。

第二章　管理与职责

第三条　实验室危险废弃物处置包括收集、暂存、转移及处理等环节工作。实验室与设备管理处和保卫处负责危险废弃物的管理、处置相关手续的办理及转移等工作。各学院负责收集、暂存本单位各实验室产生的危险废弃物，并配合实验室与设备管理处和保卫处做好危险废弃物转移工作。

第四条 实验室与设备管理处负责学校实验室危险废弃物的管理工作，主要职责为：制定学校实验室危险废弃物的管理办法；负责与相关环保部门接洽完善实验室危险废弃物处置手续，实验室危险废弃物处置单位的资质审查、合同谈判与签订；负责监督检查实验室危险废弃物产生单位对废弃物的管理；负责组织对实验室危险废弃物的收集处理工作。

第五条 保卫处的职责为：在危险废弃物转移和运输过程中，负责与公安局、交通管理局、环境保护局等单位办理相关手续；做好实验室危险废弃物存放地点消防安全的检查、监督和整改；配合实验室与设备管理处做好易燃易爆、剧毒、放射性等危险品的安全监督及检查工作。

第六条 各相关单位必须建立健全本单位实验室危险废弃物处置管理的组织体系。各相关单位必须安排实验室危险废弃物管理人员负责本单位实验室危险废弃物的收集、暂存等管理工作；各实验室（中心）必须指定专人具体负责本实验室（中心）危险废弃物的收集、暂存工作。各相关单位将实验室危险废弃物管理人员信息报实验室与设备管理处备案。

第七条 各相关单位的实验室要对产生的实验室危险废弃物严格实行登记制度，建立处置档案（包含：实验室名称、日期、废弃物类别、数量、主要成分、负责人等信息）。

第八条 各相关单位必须高度重视实验室危险废弃物收集、贮存、转移等各环节的管理工作，认真完善本单位实验室危险废弃物管理制度及相应的应急处理预案，明确责任，落实任务，严格管理。

第九条 各相关单位对进入实验场所从事教学、科研等各类活动的人员，应进行实验室危险废弃物安全知识的培训，使其充分了解实验室危险废弃物的危害性，掌握收集存放的各环节知识和要求。

第十条 各相关单位必须严格按照本细则的规定管理好实验室危险废弃物，禁止任何单位或者个人随意弃置实验室危险废弃物。对于违反规定的人员，学校将按有关规定给予处理，直至追究法律责任。

第三章  收集与存放

第十一条 实验室应将产生的各类化学危险废物暂时分类收集并合理存放，废液收集桶由学校统一购置（存放特殊废弃物的专用容器请自行购置），在实验室与设备管理处申领。学校将定期统一组织收运和处理。

第十二条  化学废物的分类收集和存放要求

（一）一般化学废液

1.盛装化学废液的容器应是专用收集桶，不得使用敞口容器存放化学废液。容器上应有清晰的废弃物标签，明显标示其废弃物的中文名称（不可写简称或缩写）、主要成分。容器不得渗漏，若出现密封不严或破损将不予收集。

2.分类存放办法：一般化学废液分三类进行收集和存放，即：含卤有机物废液、一般有机物废液、无机物废液。避免不相容性的废弃物混装、固液混装，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装，严禁直接倒入城市污水管网或随意丢弃。

3.实验室向收集桶投放危险废弃物时应做好记录，包括废弃物的名称、主要成分、数量、性质，以及产生废物的实验名称、投放时间、投放人姓名等信息。

4.废液收集桶应随时盖紧，放于实验室较阴凉并远离火源和热源的位置。

5.盛装液体废弃物的收集桶内须保留足够的空间，不能装得太满，盛装过满极易发生外漏与喷溅意外，应确保容器口与液体表面之间不小于10厘米的距离。

拟处理时，登录实验室与设备管理处主页下载《废液处理登记表》并填写，将纸质表格报实验室与设备管理处，待统一处理化学废弃物时进行收运。

（二）废旧化学试剂

废旧化学试剂（固体或液体）在原瓶内存放，保持原有标签，必要时注明是废弃试剂。拟处理时，登录实验室与设备管理处主页下载《天津科技大学化学试剂报废清单》并填写，将电子版报实验室与设备管理处，待统一处理化学废弃物时进行分捡和收运。

（三）化学固体废物

化学固体废物主要是化学实验所产生的反应产物及吸附了化学物质的其他固体等，这些固体废物应随时贴好标签，进行密封。拟处理时，报实验室与设备管理处，待统一处理化学废物时进行收运。

（四）瓶装化学气体

瓶装化学气体主要是钢瓶中的压缩化学气体，拟废弃时需单独与生产气体的专业厂家或专门的危险气体处理机构联系。

（五）空试剂瓶

各实验室产生的空试剂瓶，用原包装箱或纸箱包装暂存，并加以标注。拟处理时，报实验室与设备管理处，待统一处理化学废物时进行收运。

（六）动物尸体

教学和科研实验活动所产生的待处置实验动物尸体及其废弃物，应使用统一的塑料袋密封并暂存于专用冰柜中。要求在冰柜显著位置标示“实验动物尸体及废弃物专用”字样并如实填写“动物尸体及废弃物存放登记表”，冰柜内不得放置其它物品。

（七）生物类废弃物

生物类废弃物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点，专人分类收集进行消毒、烧毁处理，日产日清。

液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集，可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后暂存。

（八）其它废弃物

对于不属于上述类别或有疑义的废弃物，相关实验室及学院应报实验室与设备管理处，请专家或咨询专业机构给出处理建议。

第四章　实验室废弃物处理

第十三条　对实验过程中产生的有毒有害废气，实验室应根据其特性、产生量以及环保要求制定并实施相应处理措施，确认其有害物质浓度达到或低于国家安全排放标准后排入大气。

第十四条　对于实验室废液和固体废物，学校委托具备危险废弃物处理资质的单位进行处置，原则上不允许自行处理。

第十五条　各相关单位定期按要求将本单位实验室所产生的危险废弃物信息汇总后报送实验室与设备管理处，由实验室与设备管理处按国家及环保部门的相关规定及时安排处置。

第五章 附则

第十六条 实验室危险废弃物产生单位，必须按本实施细则进行规范操作。对违反相应条款的，一经查实将按相关规定处理。

第十七条 本细则自发布之日起实行，由实验室与设备管理处负责解释。原《天津科技大学实验室废弃物处理的管理规定》同时废止。

天津科技大学办公室 2015年11月17日印制